长泰县水土保持宣传素材

长泰县位于福建省南部，厦漳泉交界处，是闽南金三角地带，素有闽南宝地之称，属南亚热带海洋性季风气候，温暖多雨，水热同期，多年平均降雨量1591mm，土壤多为砖红壤性红壤、红壤、黄壤等。植被分厚生植被属南亚热带雨林和中亚热带常绿阔叶林。目前，全县林地面积100万亩,森林覆盖率66.4%。

近年来，在县委、县政府的领导下，长泰县水利局与环保局等有关职能部门通力协作、密切配合，积极开展水土流失的预防和治理工作，不断探索水土保持新技术，总结新经验，使长泰县水土保持工作取得很大进展。自1982年以来，先后建立了“2821”、白石、溪口、马洋溪等16个较大规模的水土流失治理示范点。2009年起，又先后在马洋溪、陈巷镇活盘水库、坂里溪实施小流域水土流失综合治理项目，进一步提高水土流失治理水平。

以马洋溪生态旅游区支流黄土溪为例，几年前，由于连续几天的大雨，本来较为疏松的黄土就被雨水裹挟而去，不仅使当地的生态环境受到了破坏，而且影响了当地群众的生产生活。灾害发生后，县委、县政府立即指示相关部门切实采取措施，在事发地修建了浆砌块石直立式挡墙结构护岸1.3公里，种植绿化护坡20000平方米，其中左岸护坡采用种植绿麻竹护坡的措施，竹下撒播狗牙草；右岸护坡兼顾溪岸景观，种植阔叶树种桃花心木和大果红桃花心木混交林，林下种植草皮。此举有效地减轻水土流失的危害，林地质量和生长力大大提高，改善涵养水源，保护土壤，生态环境得到明显的改善。如今，黄土溪已变成了青山绿水。

当然，这只是长泰县水土流失治理工作的一个插曲。多年来，长泰县已形成了独具特色的工作模式：一是做好水土保持预防工作，即认真宣传水土保持法律法规、依法审批水土保持方案、依法征收水土保持补偿费；二是开展水土保持监督工作，即通过联合环保局等部门组成检查组定期或不定期进行水土保持监督检查，最大限度减轻水土流失造成的危害。特别是生产建设项目方面的水土保持工作是我县的一个亮点。早在2002年，县政府就提出了《关于生产建设项目进一步落实水土保持措施的意见》。《意见》中要求：1、生产建设单位必须依法向水土保持部门办理水土保持方案审批手续，待审批后方可动工，且方案中的水土保持设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。2、生产建设项目应建设切实有效的挡土墙、修建必要的排洪沟和涵洞；应尽量减少破坏植被、废弃的沙石必须运到规定的专门存放地堆放，不得向河流、水库和专门存放地以外的沟渠倾倒；山坡地上的生产建设项目必须修建护坡或采取其他土地整治措施；工程竣工后，取土场、开挖面和废弃的沙、石、土存放地的裸露土地，必须植树种草恢复植被等等。

近年来，长泰县通过小流域综合治理，采取植物措施、工程措施和农业技术措施相结合，乔、灌、草一齐上，林、果、竹合理布局，多层次混交，加速覆盖和以短养长的治理经验，保证治理一片，成功一片，效益一片，取得了明显的经济效益、生态效益和社会效益。截止2010年底，全县累计治理水土流失面积358.5km2,其中，坡改梯72.13 km2，营造水保林65.38 km2，经济林果6.79 km2，封育治理124.27 km2。完成引水工程27km，小型蓄水工程1104座，拦沙坝11座，护坡护岸6.5km，治理崩岗32座。